UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería en Sistemas

Seguridad Informática (IS-811)

Primer Periodo Académico 2022

Trabajo de Investigación

Catedrático:

Diaz del Valle

Sección:

8000

| Integrantes | No. cuenta |
| --- | --- |
| Jorge Aaron Ramirez Gómez | 20151022834 |
| Patricia María Sánchez Maradiaga | 20151003400 |
| Zayra Yadira Canales Hernández | 20131017452 |
| Giancarlo Peralta Rodríguez | 20171003045 |
| Elminson Bianney Baca Ávila | 20161005991 |
| Bryan Roberto Martínez Ramos | 20171002266 |

15de febrero de 2022

Tegucigalpa M.D.C

- Introducción

El presente informe tratara sobre la empresa Fast Food Factory que desea instalar una red de voz, datos y videos en los siguientes países:

- Estados Unidos

- Guatemala

- Honduras

- Costa Rica

- Panamá

Teniendo una red que pueda comunicarse en estos países antes mencionados.

- Problema

Se debe de crear una topología eficiente para el problema donde conecte a los países, algunos países tienen edificios en diferentes lugares como ser:

- Honduras: tiene dos edificios en Tegucigalpa y dos en San Pedro Sula

- Estados Unidos: un edificio en Miami, un edificio en Atlanta y dos edificios en New York

Los demás países solo tienen en una sola ciudad y un edificio.

Estos deben de estar conectados en una red WAN dado que e una red grande y en cada ciudad se deben de conectar por LAN.

- Objetivo general

  - Objetivo general

Expandir sus operaciones desde dos ciudades de Estados Unidos hacia Centro América y Panamá.

  - Objetivos específicos

- Crear una topología que conecte a las ciudades.

- Crear redes WAN donde se conecten las ciudades.

- Crear una LAN en cada ciudad para conectarse a la red WAN.

- Calcular las direcciones de red por cada ciudad.

- Unir las Ciudades y países.

- Hacer un enrutamiento estático.

- Debe de tener servidores FTP, DNS y web.

- Marco de referencia

| Ciudad | IP clase | Segmento | Prefijo |
| --- | --- | --- | --- |
| Tegucigalpa | C | 193.178.1.2 | 24 |
| San Pedro Sula | C | 193.178.1.2 | 24 |
| Guatemala | C | 193.178.1.2 | 24 |
| Miami | C | 193.178.1.2 | 24 |
| San José Costa Rica | C | 193.178.1.2 | 24 |
| Panamá | C | 193.178.1.2 | 24 |
| Atlanta | C | 193.178.1.2 | 24 |
| New York | C | 193.178.1.2 | 24 |

RED WAN

Cálculos de la red WAN:

|  | Dirección IP | Primera dirección de red | Ultima dirección de red | Broadcast | Mascara Subred | Prefijo | Disponibles | Utilizados | Oficinas | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atlanta | 193.178.1.0 | 193.178.1.1 | 193.178.1.2 | 193.178.1.3 | 255.255.255.252 | /30 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Costa Rica | 193.178.1.4 | 193.178.1.5 | 193.178.1.6 | 193.178.1.7 | 255.255.255.252 | /30 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Guatemala | 193.178.1.8 | 193.178.1.9 | 193.178.1.10 | 193.178.1.11 | 255.255.255.252 | /30 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miami | 193.178.1.12 | 193.178.1.13 | 193.178.1.14 | 193.178.1.15 | 255.255.255.252 | /30 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| New York | 193.178.1.16 | 193.178.1.17 | 193.178.1.18 | 193.178.1.19 | 255.255.255.252 | /30 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Panama | 193.178.1.20 | 193.178.1.21 | 193.178.1.22 | 193.178.1.23 | 255.255.255.252 | /30 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| San Pedro Sula | 193.178.1.24 | 193.178.1.25 | 193.178.1.26 | 193.178.1.27 | 255.255.255.252 | /30 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Tegucigalpa | 193.178.1.28 | 193.178.1.29 | 193.178.1.30 | 193.178.1.31 | 255.255.255.252 | /30 | 2 | 2 | 3 | 2 |

RED LAN:

| Ciudad | IP clase | Segmento | Prefijo |
| --- | --- | --- | --- |
| Tegucigalpa | B | 173.15.16.0 | 16 |
| San Pedro Sula | B | 190.122.10.0 | 24 |
| Guatemala | B | 190.0.0.0 | 16 |
| Miami | B | 190.168.20.0 | 24 |
| San José Costa Rica | B | 190.168.30.0 | 24 |
| Panamá | B | 190.168.40.0 | 24 |
| Atlanta | A | 1.1.1.1 | 8 |
| New York | A | 10.1.1.1 | 8 |

Cálculos

| HONDURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN Tegucigalpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No subred | Dirección de red | Primera dirección de Host | Ultima dirección de Host | Broadcast | Mascara | Prefijo | Disponible | Oficinas | Nivel |
| 1 | 172.16.0.0 | 172.16.0.1 | 172.16.0.126 | 172.16.0.127 | 255.255.255.128 | 25 | 57 | Administración | 1 |
| 1 | 172.16.0.128 | 172.16.0.129 | 172.16.0.190 | 172.16.0.191 | 255.255.255.192 | 26 | 14 | Operaciones | 2 |
| 1 | 172.16.0.192 | 172.16.0.193 | 172.16.0.254 | 172.16.0.255 | 255.255.255.192 | 26 | 29 | Sistemas | 1 |
| LAN San Pedro Sula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No subred | Dirección de red | Primera dirección de Host | Ultima dirección de Host | Broadcast | Mascara | Prefijo | Disponible | Oficinas | Nivel |
| 1 | 190.122.10.0 | 190.122.10.1 | 190.122.10.62 | 190.122.10.63 | 255.255.255.192 | 26 | 28 | Mercadeo | 1 |
| 1 | 190.122.10.64 | 190.122.10.65 | 190.122.10.94 | 190.122.10.95 | 255.255.255.224 | 27 | 13 | Operaciones | 2 |
| 1 | 190.122.10.96 | 190.122.10.97 | 190.122.10.110 | 190.122.10.111 | 255.255.255.240 | 26 | 2 | Logística | 1 |
| LAN Costa Rica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No subred | Dirección de red | Primera dirección de Host | Ultima dirección de Host | Broadcast | Mascara | Prefijo | Disponible | Oficinas | Nivel |
| 1 | 190.168.30.0 | 190.168.30.1 | 190.168.30.30 | 190.168.30.31 | 255.255.255.224 | 27 | 7 | Administración | 1 |
| 1 | 190.168.30.32 | 190.168.30.33 | 190.168.30.62 | 190.168.30.63 | 255.255.255.225 | 27 | 14 | Logística | 2 |
| LAN Guatemala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No subred | Dirección de red | Primera dirección de Host | Ultima dirección de Host | Broadcast | Mascara | Prefijo | Disponible | Oficinas | Nivel |
| 1 | 190.0.0.0 | 190.0.0.1 | 190.0.0.126 | 190.0.0.127 | 255.255.255.128 | 25 | 57 | Administración | 1 |
| 1 | 190.0.0.128 | 190.0.0.129 | 190.0.0.190 | 190.0.0.191 | 255.255.255.192 | 26 | 14 | Operaciones | 2 |
| LAN Panamá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No subred | Dirección de red | Primera dirección de Host | Ultima dirección de Host | Broadcast | Mascara | Prefijo | Disponible | Oficinas | Nivel |
| 1 | 190.168.40.0 | 190.168.40.1 | 190.168.40.30 | 190.168.40.31 | 255.255.255.224 | 27 | 27 | Administración | 1 |
| 1 | 190.168.40.32 | 190.168.40.33 | 190.168.40.62 | 190.168.40.63 | 255.255.255.224 | 27 | 14 | Logística | 2 |
| Estados Unidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAN Miami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No subred | Dirección de red | Primera dirección de Host | Ultima dirección de Host | Broadcast | Mascara | Prefijo | Disponible | Oficinas | Nivel |
| 1 | 190.168.20.0 | 190.168.20.1 | 190.168.20.30 | 190.168.20.31 | 255.255.255.224 | 27 | 7 | Administración | 2 |
| 1 | 190.168.20.32 | 190.168.20.33 | 190.168.20.2 | 190.168.20.3 | 255.255.255.224 | 27 | 14 | Logística | 1 |
| LAN Atlanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No subred | Dirección de red | Primera dirección de Host | Ultima dirección de Host | Broadcast | Mascara | Prefijo | Disponible | Oficinas | Nivel |
| 1 | 1.0.0.0 | 1.0.0.1 | 1.0.0.6 | 1.0.0.7 | 255.255.255.248 | 29 | 2 | Administración | 1 |
| LAN New York |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No subred | Dirección de red | Primera dirección de Host | Ultima dirección de Host | Broadcast | Mascara | Prefijo | Disponible | Oficinas | Nivel |
| 1 | 10.0.0.0 | 10.0.0.1 | 10.0.0.126 | 10.0.0.127 | 255.255.255.128 | 25 | 57 | Administración | 1 |
| 1 | 10.0.0.128 | 10.0.0.129 | 10.0.0.90 | 10.0.0.91 | 255.255.255.192 | 26 | 14 | Operaciones | 2 |
| 1 | 10.0.0.192 | 10.0.0.193 | 10.0.0.254 | 10.0.0.255 | 255.255.255.193 | 26 | 29 | Sistemas | 1 |

Topología

WAN

LAN

- Estados Unidos

  - New York

    - Edificio 1

    - Edificio 2

  - Atlanta

  - Miami

- Honduras

  - Tegucigalpa

    - Edificio 1

    - Edificio 2

  - San Pedro Sula

    - Edificio 1

    - Edificio 2

- Guatemala

- Costa Rica

- Panamá

- Diseño de la investigación

  - Estrategia

  - Plan de análisis

  - Metodología

- Diagnostico

  - Situación actual

  - Medición de la situación actual

  - Interpretación de los resultados

- Conclusiones

- Anexos